Vision详细设计文档

目录

1	硬件采集模块	3

1.1	功能描述	3

1.2	性能描述	3

1.3	输入	3

1.4	输出	3

1.5	程序逻辑	4

1.6	限制条件	4

2	设备发现连接模块	4

2.1	功能描述	4

2.2	性能描述	5

2.3	输入	5

2.4	输出	5

2.5	程序逻辑	5

2.6	限制条件	6

3	视频模块	6

3.1	功能描述	6

3.2	性能描述	6

3.3	输入	6

3.4	输出	6

3.5	程序逻辑	7

3.6	限制条件	7

4	视频融合模块	7

4.1	功能描述	7

4.2	性能描述	8

4.3	输入	8

4.4	输出	8

4.5	程序逻辑	8

4.6	限制条件	9

5	人脸识别模块	9

5.1	功能描述	9

5.2	性能描述	9

5.3	输入	9

5.4	输出	9

5.5	程序逻辑	10

5.6	限制条件	10

6	图片拼接模块	10

6.1	功能描述	10

6.2	性能描述	11

6.3	输入	11

6.4	输出	11

6.5	程序逻辑	11

6.6	限制条件	12

7	全景融合模块	12

7.1	功能描述	12

7.2	性能描述	12

7.3	输入	12

7.4	输出	12

7.5	程序逻辑	12

7.6	限制条件	13

8	蓝牙连接模块	13

8.1	功能描述	13

8.2	性能描述	13

8.3	输入	14

8.4	输出	14

8.5	程序逻辑	14

8.6	限制条件	14

9	舵机控制模块	15

9.1	功能描述	15

9.2	性能描述	15

9.3	输入	15

9.4	输出	15

9.5	程序逻辑	15

9.6	限制条件	18

硬件采集模块

功能描述

此模块实现图像数据的采集以及与传输模块的对接功能。具体包括高清拍照后台服务的设计、高清录像存储、转码设计、采集与传输机制的对接。

高清拍照后台服务独立于推流服务，实现与Android底层摄像机接口的使用，为用户实现高清相片体验（实际分辨率取决于相机硬件，已测试可实现4K分辨率）。控制端对采集端发送拍照指令，采集端与控制端建立文件传输通道之后进行传送。

高清录像存储集成自推流采集端，可满足1080P的高清视频数据采集以及时间截取。控制端对采集端传送开始和结束指令，接到结束指令后，采集端向控制端建立文件传输通道之后进行传送。

性能描述

拍照分辨率可达4K，录像分辨率可达1080P。

输入

控制端：界面按钮响应、采集端建立请求与图像传输流

采集端：界面按钮响应、控制端指令

输出

控制端：控制端指令、图像结果输出

采集端：采集端图像结果、图像传输请求与图像传输流

程序逻辑

限制条件

相机硬件适配、相机服务稳定

设备发现连接模块

功能描述

此模块利用WiFiP2p技术实现设备之间的发现与互连。连接成功后可以实现指令和文件的传输。

我们的控制端设备将作为服务器，首先作为群主创建群组，然后创建ServerSocket等待客户端连接，连接到客户端Socket后持有客户端的IO流，就可以实时传输指令和文件了。

我们的采集端将作为客户端，首先初始化模块，然后注册广播，异步扫描范围内的群主设备，通过广播异步获取扫描到的设备列表。扫描完成后，选择设备进行连接，构建Device config异步连接某个设备，通过广播接收连接状态信息，连接成功后，将设备信息返回服务端。同时连接成功后可以获取服务端IP地址，从而可以与服务端建立Socket通信，实现指令和文件的传输。

性能描述

同一个局域网下，扫描延迟在500ms内，连接延迟在800ms内

输入

扫描：无

连接：要连接的设备Config

输出

扫描：扫描到的设备List

连接：连接成功后输出连接设备信息，失败输出失败原因

程序逻辑

控制端

采集端

限制条件

设备支持WifiP2p，设备打开wifi并连接到同一局域网

视频模块

功能描述

控制端和采集端在确定连接之后，本模块提供设备间视频信息的交换功能，及所谓的推流，并保证一定的视频质量和较短的时延。

我们首先需要获取本地的视频流信息，紧接着需要建立连接通道，WebRTC是基于P2P的，但是在连接通道建立好之前，我们仍然需要服务器帮助传递信令，而且需要服务器帮助进行网络穿透，我们通过实现了ICE框架的STUN服务器进行内网穿透，使设备间可以进行P2P视频传输，随后便是将视频流通过点对点进行传输。

性能描述

该功能的视频质量可达720p，时延控制在800ms内

输入

设备Id号 userId：String

输出

视频流数据 stream：MediaStream

程序逻辑

限制条件

设备间处于连接状态

视频融合模块

功能描述

本模块在控制端获取到采集端视频数据后，通过ffmpeg技术对视频和图片信息进行处理，实现视频融合的功能。

视频融合部分，当我们有一组拍摄同一事物的录像需要融合时，我们需要确定每个时间点在录制的视频文件，因此在录像时，切换录制对象的时候，我们记录下上一个片段的开始时间和持续时间并存储下俩，并将开始时间重新设置为开始时间+持续时间，持续时间设置为0，用于下一次截取。当获得了片段时间点信息后，我们便可以使用ffmpeg对视频进行融合操作。

性能描述

融合视频时间不超过3s

输入

视频文件 File

输出

融合视频文件 File

程序逻辑

限制条件

无

人脸识别模块

功能描述

进入采集端视频显示页面时，人脸识别模块会自动启动，通过opencv寻找拍摄图像上的人脸信息，并返回人脸的坐标位置，用于后续蓝牙连接模块对采集端设备位置的调整。

性能描述

每帧图片处理时间不超过50ms

输入

相机捕捉到的源图片

输出

人脸出现的坐标位置

程序逻辑

限制条件

相机权限开启。

opencv模块加载。

读写手机内存权限开启。

图片拼接模块

功能描述

进入拼接图片模式后，用户点击拍照，程序会自动调用拼接图片方法，并将拼图后的结果直接存储到本地相册，用户可实时查看。

性能描述

拼图处理和存储结果到相册时间总计不超过100ms

输入

需进行拼接的图片路径和名字

输出

输入的所有图片成功拼接后的图片

程序逻辑

用户点击拍照后，程序根据存储到本地的文件路径和名字获取需要拼接的图片，根据图片数量确定拼接方式，并计算宽高比例对相应图片进行缩放，然后利用Canvas绘制bitmap进行拼接，最后存储拼图结果到本地相册。

限制条件

模式为拼接图片模式；

读写手机内存权限开启。

全景融合模块

功能描述

进入全景融合模式后，用户点击拍照，程序会自动调用全景融合方法，并将融合后的结果直接存储到本地相册，用户可实时查看；若图片特征点不足导致无法融合会返回提示信息。

性能描述

全景融合和存储结果到本地的时间总计不超过900ms

输入

需进行全景融合的图片路径

输出

输入的图片成功融合为全景后的图片或提示信息

程序逻辑

进入全景融合模式后，用户点击拍照，程序根据文件路径获取需要融合的图片，利用OpenCV Stitcher检测和定位图片特征点，对图像特征点进行匹配，并对图像进行排序，矫正角度后进行全景拼接，最后存储拼接后的全景图到本地相册。若特征点匹配度不足，将返回提示信息。

限制条件

模式为全景融合模式；

读写手机内存权限开启。

蓝牙连接模块

功能描述

在采集端进入采集画面前，通过蓝牙连接舵机控制板，进而能完成后续对舵机的控制操作

性能描述

蓝牙连接时间小于5s

输入

舵机控制板的蓝牙设备名

输出

连接成功信息

程序逻辑

限制条件

手机蓝牙功能启动

手机舵机蓝牙功能可用

舵机控制模块

功能描述

舵机控制模块在获取人脸位置信息之后，通过PID算法确认舵机的角度变化需求，然后根据串口协议编写并发送指令到舵机，使舵机完成旋转功能。

性能描述

发出请求到舵机完成旋转时延小于500ms

输入

人脸位置信息

输出

编码指令及舵机旋转变化

程序逻辑

1. 整体流程

.

2. PID控制

PID控制算法是自控里最经典，使用最广泛的算法，PID的全称为比例-积分-微分控制器（Proportion-Integration-Differentiation）。

这里我们只用到了比例控制。

- 像素偏移量

根据获取到的box值计算像素偏移量X-offset

- 偏移量归一化处理

考虑到不同分辨率的因素，将偏移量整体放缩到 [ -1, 1 ]

- 比例系数

定义一个比例系数（KP）来描述偏移量和舵机角度增量。

- 设定死区范围

为防止画面抖动，为偏移量设置一个阈值，低于阈值不转动舵机

3. 采集端与舵机控制板通信

a.将得到的每个舵机角度分别转化为高位和低位数字

通过右移8位得到高位数字，与11111111相与得到低位数字。

b.依据控制板的串口通信协议编写指令

c.通过蓝牙将指令传输至控制板

限制条件

手机设备和舵机蓝牙已连接